敖包生态公园二期卫生间工程

竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司阿拉善左旗

- 项目概况

- 工程名称：敖包生态公园二期卫生间工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB027-1

- （三）工程地点：阿拉善左旗

- （四）项目概况：

项目地点位于阿拉善左旗,项目施工总面积56.13万㎡，本次分包面积240㎡（两座卫生间）

竞争性谈判内容为：卫生间建设工程。

- （五）工作内容： 防腐木木屋的制作安装，包含基础、室内装修、室内给排水、电、暖的配套安装、室内配套设施、室外散水、台阶等涉及到的所有施工内容（包工包料）

（六）工期：61日历天

- 计划开工日期：2018年5月19日

- 计划完成日期：2018年7月19日

- 质量及技术要求

- 基槽开挖：

基础工程：符合建筑地基基础工程施工规范（GB51004-2015）

基槽平整、密实度符合施工规范要求，无积水、翻浆、起皮、波浪等现象

- 混凝土垫层：

混凝土：混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015）

1.混凝土的强度等级必须符合设计要求

- 混凝土垫层铺设前，其下一层表面要湿润，但不得有积水和杂物

- 混凝土浇筑时必须振捣密实

- 施工缝按照施工规范设置

- 混凝土浇筑完毕后，应及时采用有效的养护措施

（三）给排水工程符合给排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）

1.沟槽开挖：

确定位置并放线

严格控制基低高程及坡度，如遇有地下水时，做好降水措施3.沟槽开挖宽度深度应符合设计要求

2.井

需按照现场设计图纸要求布置 砌井前先对基层进行夯实，避免下沉，井口必须做防护措施

3.管沟回填

部分回填：管道以上约10cm范围内的回填，一般采用无土块、石块等杂物的原土回填，管道两侧分层踏实

全部回填：符合设计要求的原土，分层适度夯实，回填至高出地面10cm左右

（四）散水

1. 散水与外墙面断缝，打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致， 胶面平整、光滑。断缝宽度：20mm。

2.散水拐角处均设置断缝，注封闭胶或沥青砂。

室外台阶、坡道、散水等部位，应与建筑物主体断开设 缝，缝应宽窄一致、顺直，缝中填柔性材料。砼散水应在外墙饰面工程完成后再施工。首先必须确保基土回填土和灰土垫层的夯填质量，杜绝不均匀下沉现象发生。模板的支设要拉通线、抄平，要做到通顺平直，坡向正确（向外坡4%）。严禁用砖砌代替模板，散水与建筑物外墙分离，缝宽20mm，不准用油毡隔缝。纵向6m左右分格，缝宽20mm，施工时应分块筑打，震实压光，随打随抹一次成活。要求散水表面密实光洁，无裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象。缝内填塞1：2沥青砂浆（宜掺适量滑石粉）要勾抹烫压平整，或在其表面再用油膏嵌缝，则观感效果更好，不允许用热沥青灌缝。并注意纵向分格缝要避开落水管出口处，以免雨水从缝内浸入基础。

（五）屋面工程

符合坡屋面工程技术规范（GB50693-2011）

室内外防腐木工程符合木结构工程施工质量验收规范（GB50206-2002）

装饰工程符合建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）

（六）电气照明、空调工程

符合民间建筑电气设计规范（JGJ16-2008）

建筑照明设计标准（GB50034-2013）

采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验及相关资质的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。采用具备一般纳税人资质的企业，开增值税专用发票。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2018年5月15日——2018年5月17日下午18:00（3-5个工作日）

获取竞争性谈判文件时间：2018年5月15日——2018年5月17日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认后同时提供《增值税一般纳税人资格登记表》或税务机关出具的“税务事项通知书（红章扫描件），并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年5月17日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年5月 17日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话： 银  洁  18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 魏保军  18548128805

现场踏勘联系人及电话：贺国俊  13947497546

投标报名表

| 投标项目 | 敖包生态公园二期卫生间工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |