乌海区域给水管道工程劳务分包商

招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

二、项目概况

- （一）工程名称：乌海区域给水管道工程劳务分包商招标

- （二）工程地点：乌海市海勃湾区

（三）项目概况：

- 本工程位于乌海市海勃湾区,该工程预计投资约100万元。本次招标内容为给水管道工程劳务分包商招标。

- （四）招标内容：

- 1、给水管道工程：给水管沟土方挖填、给水管道敷设PE管141000m.、阀门安装、微喷带 、拆除PE管131958m。(详细内容见清单附件)

- （五）工期：117日历天

- 计划开工日期：2017年3月20日

- 计划竣工日期：2017年7月20日

- 质量及技术要求

- 1、原材料进场前需提供样品，经验收合格存档留存后，方可进场，原材料进场后按规定见证取样进行复检，规格、型号需符合设计要求。

- 2、按照作业指导书铺设管道。

- 3、管道全部使用国标管，设备参数符合设计要求。

- 4、管道安装顺序先主管，后支管，再立管，管沟开挖顺直，避免出现直角，管沟底部坡度符合国家标准，管道熔接接口平整对齐、无缝，确认所有安装的管材及管件无机械损伤。

- 5、冲洗，管子装好后先不装喷头，开泵冲洗管道，把竖管敞开任其自由溢流把管中沙石都冲出来，以免以后堵塞喷头。

- 6、管道试压，水压试验工作压力P≤0.6，试验压力1.5P。管道內无杂物，无漏水现象。

四、投标要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有给水施工经验的公司均可报名。具体入围方式登录蒙草官网（http://www.mengcao.com）首页/实时信息发布/供应商招募栏目。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价

- 1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

- 2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

六、投标方式

- 报名及领取招标文件时间：2017年3月13日—2017年 3月15日下午18：00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱528214719@qq.com。

- 投标人提问截止时间：2017年3月15日中午12：00前

- 投标人答疑时间：2017年3月15日下午18：00前发布答疑

- 投标文件递交截止时间：2017年3月18日上午9:30

- 开标地点：乌海市海勃湾区世纪大道鸿亿宾馆后院蒙草办公室

- 联系人及联系电话：    何新立  15174942468

投标报名表

| 投标项目 | 乌海区域给水管道工程劳务分包商招标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

乌海区域给水管道工程劳务分包商招标

招标文件

招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

项目招标

组织机构：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心

2017年 3月13日

第一章   前 附 表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 乌海区域给水管道工程劳务分包商招标 |
| 2 | 项目招标组织机构 | 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司服务中心 白静 15694716953 |
| 3 | 项目概况 | - 本工程位于乌海市海勃湾区,该工程预计投资约100万元。本次招标内容为给水管道工程劳务分包商招标。 |
| 4 | 工作内容 | - 1、给水管道工程：给水管沟土方挖填、给水管道敷设PE管141000m、阀门安装、微喷带 、拆除PE管131958m。(详细内容见清单附件) |
| 5 | 计划工期 | - 计划开工日期：2017年3月20日 - 计划竣工日期：2017年7月20日 - 总工期 117 日历天 |
| 6 | 验收 质量要求 | - 达到蒙草标准及国家规范验收标准 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：现金 投标保证金的金额：人民币贰万元整 投标保证金递交截止时间开标前3天 姓名：郝俊莲 开户行：招商银行呼和浩特大学东街支行 账 号：6214854711687771 |
| 8 | 履约保证金 | 乙方在本合同签订前，向甲方支付合同价的5%履约保证金，按工程进度进行退付（不计利息）。 |
| 9 | 报价方式 | 综合单价（含税金）单价方式，总价报价 - 1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。 - 2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。 |
| 10 | 结算方式 | 结算依据 ① 分包项目完工质量验收合格单。 ② 实际完成工程量确认单。 ③ 分包合同中的分包结算方式。 ④ 变更项目的现场签证单。 |
| 11 | 付款方式及条件 | 1、公司在次月月底拨付上月挂账金额的50%，春节前共拨付至挂帐金额的70%。 2、剩余30%款项，第二年支付15%，第三年支付15%。 3.在满足甲方财务制度及报销流程的情况下，通过银行转账、支票、汇票、信用证等方式进行支付，同时乙方需提供相应金额的合规增值税发票。未提供或不能提供相应金额合规增值税发票的，甲方财务不予报销和支付工程款。对于甲方提出的金融手段支付工程款，乙方须予以配合，乙方承诺不向甲方追索由此造成的工程款不能及时支付的损失。 |
| 12 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘，踏勘接待人：何新立 电话：15174942468 |
| 13 | 对招标文件 提出澄清要求的时间规定 | 2017年3月15日中午 12：00前 |
| 14 | 投标文件份数及装订要求 | 纸质版投标文件 一式五份 A4纸打印，装订成册（胶装、订装均可） |
| 15 | 投标文件递交地点及截止 日期 | - 地点：乌海市海勃湾区世纪大道鸿亿宾馆后院蒙草办公室 时间： 2017年 3 月18日上午9:30 |
| 16 | 控制价 | 125332元 |

- 第二章   分包商招标评标办法

| 条 款 号 |  | 评 标 办法 | 分 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查 方式 | 资格预审 | 项目部 |
| 2 | 投标人信誉 评分标准 （10分） | 投标人近5年内有类似工程经验的有一项得1分，最高得4分。 | 0-4 |
|  |  | 拟派项目负责人获得施工安全标准化工地荣誉的有一项得0.5分，最高得2分。 | 0-2 |
|  |  | （1）获得市级优质样板工程的有一项得0.5分，最高得2分。 | 0-2 |
|  |  | （2）获得国家级、省级优质样板工程的有一项得1分，最高得4分。 | 0-2 |
| 3 | 投标报价 评分标准 （60分） | - 、投标人的投标报价超出控制价为废标。 ②、评标时以评标基准价为准。 ③、评标基准价的确定：有效投标人的报价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值（当投标人在5家以下时不去最高值和最低值，含5家）。 ④、 得分标准：投标报价比评标基准价每高1%扣3分，本项最多扣15分（小数点后取2位）。 | 45-60 |
| 4 | 施工组织 设计 （20分） | 施工方案内容完整编制合理 | 0-5 |
|  |  | 主要项目施工方法及技术措施：有完善质保体系、质量标准、保证技术措施全面细致、周密；制定安全措施； | 0-5 |
|  |  | 人、材、机资源配备计划合理 | 0-5 |
|  |  | 施工进度计划安排合理 | 0-5 |
| 5 | 现场答疑 （5分） | 针对本项目施工方案要点答疑 | 0-5 |
| 6 | 项目管理部 组建方案 （5分） | 项目管理部组建方案合理、施工管理项目部岗位责任制全面具体；人员配置齐全； 说明：项目组建方案中，要明确注明投标人副职人员姓名，职位。未注明的，扣2分。其它他人员未注明，酌情扣分。 | 0-5 |
| 7 | 评委会组成 | 由项目负责人、公司专业部门及监督部门人员组成： 评委组成人数： - 当工程项目分包造价约为2000万元以上（含2000万元），评委人数为7人。 - 当工程项目分包造价约为2000万元以下，评委人数为5人。 |  |
| 8 | 定标原则 | 当投标人总分得分相差2分之内，投标报价较低者优先中标。 |  |

第三章   投标文件组成

### 一、投标函

### 二、工程量清单报价表

### 三、法定代表人身份证明

### 四、授权委托书

### 五、投标人基本情况表

### 六、完成的类似项目情况表

### 七、施工方案（格式自拟）

### 八、拟组建项目团队情况（格式自拟）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标文件编制说明：

1、按照投标文件组成1-9项内容逐项编制，A4纸打印，装订成册，封皮上注明 项目名称、投标人姓名、联系方式。

2、投标文件一式五份，封皮及报价表需要投标人签字并盖章。

3、投标人应将所有投标文件密封在一个密封袋中，并在规定的开标时间递交投标文件。

乌海区域给水管道工程劳务分包商招标

投 标 文 件

投标人：                                 （签字）

投标人联系方式：

日  期：      年     月    日

### 一、投标函

（招标人名称）:

一、我方已仔细研究了                     （项目名称）     施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（￥      ）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。

二、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

三、如我方中标：

(一）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(二）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

四、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

五、（其他补充说明）。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：

电话：

传真：

年______月_____日

| 二、工程量清单 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌海区域给水管道工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011612001001 | 拆除PE20管道 | 1.拆除 2.包装 3.倒运,运距4.5公里 4.入库 | m | 131248 |  |  |  |  |
| 2 | 011612001002 | 拆除PE63管道 | 1.拆除 2.包装 3.倒运，运距4.5公里 4.入库 | m | 710 |  |  |  |  |
| 3 | 031001006001 | PE20管 | 1.安装 2.水压试水 | m | 131000 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006002 | PE32微喷带 | 1.材料倒运,运距4.5公里（主材甲供） 2.锁扣链接（包括管件 、阀门、微喷立管、打孔等） 3.试水 | m | 60000 |  |  |  |  |
| 5 | 031001006003 | PE63管 | 1.材料倒运，运距4.5公里（主材甲供） 2.热熔连接 3.下管（包括管件、阀门、立管等） 4.打压试水 | m | 10000 |  |  |  |  |
| 6 | 031003001001 | PVC63球阀 | 1.安装（主材甲供） 2.水压试水 | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | 031003001002 | PE32旁通阀 | 1.安装（主材甲供） 2.水压试水 | 个 | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 备注 |  | 工程量据实结算 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：                                               _

成立时间：      年      月       日

经营期限：                        _

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   _（盖单位章）

年   月    日

后附法定代表人身份证复印件

### 四、授权委托书

本人          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托                 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   _（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

后附被授权委托人身份证复印件

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：                   _

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年   月   日

（如法人参加开标，此项不用填写）

### 五、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                   _（盖章）

法定代表人：              _（签字或盖章）

日期：   年   月  日

后附：营业执照复印件  （原件开标时携带）

### 六、完成的类似项目情况表

| 序号 | 建设单位 名称 | 项目名称 | 工程造价 | 开、竣工 日期 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

注：后附项目合同协议书复印件

### 七、施工方案（格式自拟）

（一）各分部分项工程的主要施工方法；

（二）确保工程质量的技术组织措施；

（三）确保安全文明生产的技术组织措施；

（四）人、材、机资源配备；

（五）确保工期方案；

（六）施工进度计划图（横道图或网络计划图）；

此部分内容格式自拟，可简写

### 八、拟组建项目团队情况

（必须指明承包人副职人员姓名）

### 九、投标人承担项目资源优势（格式自拟）

投标人承担项目资源优势（如投标人在承担过的类似工程中或在项目施工地具有劳务等资源优势或居住地优势的）