包头区域绿化新工养护工程

劳务分包商招标公告

- 招标人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司包头区域

二、项目概况

（一）工程名称：包头区域绿化新工养护工程

（二）项目编号：MCSTHJ-2017-LWFB002

- （三）工程地点：包头区域

- （四）项目概况：

该工程位于包头区域，全长19.8公里，养护面积约为3000亩。本项目共分为五个地块，地块一：养护面积约1000亩；地块二：养护面积约198亩；地块三：养护面积约120亩；地块四：养护面积约154亩；地块五：养护面积约1600亩。本次招标内容为新工栽植的苗木进行新工养护劳务分包商招标。

- （五）工作内容：

工作内容： 修水圈、维修支架、水车浇水、胶管浇水、施肥、涂白、抹芽、修剪、打农药、调整苗木垂直度、中耕除草、现场卫生整洁无垃圾, 三轮车外运垃圾等内容。

- （六）工期：365日历天

预计开工日期：2017年5月20日

预计竣工日期：2018年5月20日

- 质量及技术要求

1、浇水

胶管浇水、滴管浇水、水车浇水，浇水应根据不同植物生物学特性、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏，每次浇水要浇足浇透。

2、追肥

当草生长高度达到6-7cm后，将尿素和复合肥按3:1比例配制后对草坪进行适量追肥，以15g/㎡左右为宜。追肥前，要确保土壤湿度。追肥后，要及时浇水确保肥料当天溶解并渗入土壤中，以便幼苗更好的吸收（氮肥可促进植物叶片生长，钾肥促进根系生长，磷肥促进果实、种子生长）。

3、病虫害防治

病虫害的药物防治要根据不同的草种、病虫害种类和具体环境条件，正确选用农药种类、剂型、浓度和施用方法，使之既能充分发挥药效，又不产生药害，减少对环境的污染。 喷药应成雾状，做到由内向外、由上向下、叶面叶背喷药均匀，不留空白。喷药应在无风的晴天进行，阴雨或高温炎热的中午不宜喷药。

4、涂白

树干涂白可四季实施，重点在早春和秋后。涂白可杀灭病菌、虫卵等，减少和预防病虫害，也可减轻或避免日灼、冻害的发生。

（1）涂白时间：秋季在11月下旬，对乔灌木类树干进行涂白。

（2）涂白高度：乔木120cm，灌木至分枝点。

（3）涂白剂配置方法：生石灰10份、石硫合剂2份、食盐1-2份、黏土2份、加水30-40份，再加入少量杀虫剂，搅拌均匀，现配现用。

（4）涂白要求：以药液涂抹后不流失，干后不翘裂、不脱落，树穴无污染为宜。同一树种涂白高度应整齐一致。

5、修水圈

根据现场实际情况修整水圈，水圈围堰高度30cm，水圈外缘圆滑、顶部平整、堰体坚实、不泡水，外缘45°-60°。

6、维修支架

针叶常绿树的支撑高度应不低于树木主干的2/3，落叶树支撑高度为树木主干高度的1/2。为保证苗木成活率，将松动或破坏的支架进行维修。

7、修剪

生长期修剪：指在苗木自发芽后至落叶前时间内的修剪。

（1）绿篱修剪形式：分为自然式和整形式。整形师绿篱的修剪形式有矩形、圆形。整形式绿篱应按照设计要求造型进行修剪。采用自然式修剪的绿篱，要求适当控制篱高，只需疏去病虫枝、枯死枝、过密枝和影响篱面整齐的枝条。

（2）修剪时间：新栽植苗木修剪，应待二遍水渗下后，按规定的高度计形式及时进行整剪。进入养护期苗木的整形修剪。5月下旬进行全年绿篱的首次修剪，最后一次修剪应在9月底前结束。

8、抹芽

落叶乔木根据出芽情况，根据现场实际情况进行抹芽。

9、场地清理

（1）树木栽植完成须对林间场地进行及时清理，保证场地平整，若原有地形存在高低起伏，平整时须按照原有地形进行平整，即“波浪形”地形，不得出现“台阶”式的死角，保证场地不得积水。

（2）清理石头、石块时，靠近高速公路两侧围栏的场地，将石头摆放至高速公路路肩旁，成一条直线，摆放石头高度不得超过肩旁平面，保证美观大方。靠近110国道两侧场地，需将石头清理外运。

（3）若现场距高速公路围栏较远，将石头清理至场地外侧，摆成一道矮墙且成一条直线。

（4）在平整场地过程中或平整后，地面上粒径大于5cm的石头、石块均需清理出去。

（5）清理场地内石头、垃圾、废弃物及杂草树根，如白色垃圾和有害污染物所含石砾中粒径大于3cm 不超过10％，粒径小于2.5cm不得超过20％。

（6）平整场地内多余土堆，做到无坑无包，且表面平整。

（7）清理的垃圾不得在场地内掩埋，必须集堆方便装车外运。

10、调整苗木垂直度

凡树干明显歪斜的植株均需进行扶正，操作方法如下：

（1）待大雨或浇水后1-2d，土球不湿或大风过后进行此项工作。

（2）分别在树干倾斜方向，两侧挖沟，深度以见土球底部为宜。高大乔木应使用粗麻绳，在绳索的一端拴一粗木棍。将拴有木棍一端的绳索套在主干分枝点上的大枝基部，缓缓用力，向偏斜方向轻轻拉动。待树干或树冠达到垂直时，在偏斜方向穴底填土并踏实。松开绳索，检查树干不再偏斜时，边填土，边踏实。土球规格小于60cm的，可用木棍轻轻翘动土球，调整树体垂直度。

（3）注意事项：严禁直接推拉树木调整垂直度。发现在扶正时土球有轻微散坨的，扶正后应再浇灌一遍小水。

11、中耕除草

植物生长期间人工或采用除草剂去除目的植物以外杂草的措施。在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，应除小、除早、除了。除下杂草要集中处理，并及时清运。

四、分包商要求

凡是入围 “蒙草供应商信息库”的且具有绿化施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用招标人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年5月10日——2017年5月14日下午18:00

领取招标文件时间：2017年5月12日——2017年5月12日下午18:00

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。

投标人提问截止时间：2017年5月14日中午12:00前

投标人答疑时间：2017年5月 14日 中午12:00 前发布答疑

开标时间： 见招标文件

开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话：      银  洁  18247105442

招标文件答疑联系人及电话：  王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：      刘志东  15690907906

投标报名表

| 投标项目 | 包头区域绿化新工养护工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |